| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Αρ. Μελέτης : 90/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ» Ενδ. Προϋπολογισμός: 3.862,6 € CPV 42664100-9 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια θερμοσυγκολλητικού  μηχανήματος, γεννήτριας και των εργαλείων χειρός   του μηχανήματος ,για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. Η εν λόγω προμήθεια είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του έτους 2024, με εργαλεία και αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την επισκευή των βλαβών και συγκόλλησης των σωληνών ύδρευσης και αποχέτευσης  στα δίκτυα ύδρευσης και στις κοινόχρηστες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των   3.862,6 €, συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2024 στον:

- Κ.Α. 25-7135.013 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού θερμοπλαστικής συγκόλλησης» ποσού  3.862,60 ευρώ.

Ψαχνά 15/11/2024

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- |

|  |  |  | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΔΝΣΗΣ ΤΥ |  |  |  |  |  |  |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |  | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ |  |  |  |  |  |  |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ TE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΤΕ3 με βαθμό Α' |  |  |  |  |  |  |  | ΤΕ με βαθμό Α' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ |  |  | Αρ. Μελέτης : 90/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ» Ενδ. Προϋπολογισμός:3.862,6 € CPV 42664100-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια  θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος, γεννήτριας και  των εργαλείων χειρός του μηχανήματος  της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, τα οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του έτους 2024, με εργαλεία και αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την επισκευή των βλαβών και συγκόλλησης των σωληνών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης   στις κοινόχρηστες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια των παρακάτω υλικών.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αυτόματη μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης σωληνώσεων πολυαιθυλενίου | Η μηχανή θα χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμοπλαστικών σωληνώσεων (PE-HD, PE80, PE100 ή PP), που τοποθετούνται σε δίκτυα ύδρευσης υπό κατασκευή ή λειτουργία, με εξαρτήματα ηλεκτροσυγκόλλησης που διαθέτουν τάση εισόδου μικρότερη από 48V. Τεχνικά χαρακτηριστικά - Τάση τροφοδοσίας: 110-230Volt AC (90-150V, 190-300V) - Συχνότητα: 50Hz (40-70Hz) - Τάση εξόδου της μηχανής για τη λειτουργία ηλεκτροσυγκόλλησης 8-48Volt AC - Μέγιστη ισχύς: 3680W. - Εύρος διατομών συγκόλλησης: 20-400 mm. Η λειτουργία της θα γίνεται και μέσω χρήσης κατάλληλης γεννήτριας. - Προστασία έναντι της διαβροχής με νερό (IP54). - Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10O C…+50O C. - Εσωτερική μνήμη δεδομένων συγκόλλησης (περίπου 1000 αναφορές) και δυνατότητα σύνδεσης με PC, μέσω USB stick και Bluetooth Dongle. - Η μηχανή θα συνοδεύεται από σετ ακροδεκτών ηλεκτροσυγκόλλησης ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων. - Το μήκος καλωδίου συγκόλλησης να είναι τουλάχιστον 4m. Το βάρος της μηχανής μαζί με τα καλώδια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 17kg. - Δυνατότητα αυτόματης αντιστάθμισης θερμοκρασίας, παρακολούθησης ρεύματος και αναγνώρισης βραχυκυκλώματος. Η μηχανή θα ενημερώνει το χειριστή για τυχόν σφάλματα, μέσω της προβολής στην οθόνη του κωδικού σφάλματος ή με ακουστικό σήμα και θα διαθέτει πίνακα επεξήγησης κωδικών σφαλμάτων στις οδηγίες χρήσης της. - Η λειτουργία της μηχανής θα γίνεται αυτόματα μέσω της ανάγνωσης του Barcode των εξαρτημάτων, με τη βοήθεια σαρωτή. Εάν ο γραμμωτός κώδικας στο εξάρτημα ή στη συσκευή είναι κατεστραμμένος ή ελαττωματικός, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής των ψηφίων του γραμμικού κώδικα στη μονάδα ελέγχου χειροκίνητα ή εν έλλειψης αυτού, των βασικών παραμέτρων σύντηξης που παρέχονται από τον κατασκευαστεί του εξαρτήματος. Η μηχανή θα πρέπει να υπολογίζει το χρόνο και την τάση ηλεκτροσυγκόλλησης αυτόματα με βάση τις πληροφορίες του Barcode του εξαρτήματος συνυπολογίζοντας τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. - Η μηχανή πρέπει να διαθέτει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα DVS 2208-1 και ISO 12176-2. |
| 2 | # Γεννήτρια βενζίνης τετράχρονη με ρόδες (6kVA). | Γεννήτρια βενζίνης τετράχρονη με ρόδες με μέγιστη ισχύ 6kVA και σταθεροποιητή τάσης AVR. Η γεννήτρια θα πρέπει να διαθέτει 2 πρίζες (230V) και η τάση εξόδου να ανάγεται στα 12V. Θα πρέπει να είναι βαρέου τύπου κατασκευή για χρήση σε αντίξοες συνθήκες και να διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα στο ρεζερβουάρ (≥25 lt). Η γεννήτρια θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, να είναι αδιάβροχη και να παράγει χαμηλές εκπομπές θορύβου. |
| 3 | Ξύστρα χειρός 2΄΄ | Ξύστρα χειρός σωλήνων ΡΕ με μακριά λαβή |

Τα εν λόγω είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αρίστης ποιότητας.

Θα πρέπει να πληρούν όλες τις σχετικές προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας και να φέρουν σήμανση CE.

Ψαχνά, 15/11/2024

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- |

| H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΔΝΣΗΣ ΤΥ |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ |  | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |
| ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ TE |  |  |
| ΤΕ3 με βαθμό Α' |  | ΤΕ4 με βαθμό Α' |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Αρ. Μελέτης : 90/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ» Ενδ. Προϋπολογισμός: 3.862,6€ CPV 42664100-9 |
| --- | --- |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα αφορά την  προμήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος, γεννήτριας και των  εργαλείων χειρός της Υπηρεσίας Ύδρευσης  του Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

- Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

- της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης

- Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α 114/2006)

- Τις σχετικές διατάξεις  του  N.4412/2016 ,αρ.38,96 και 118,όπως αυτός τροποποιήθηκε με  τις διατάξεις των  Ν.4605/2019 και Ν.4782/2021 και ισχύουν.

- Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  στην σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2024 με:

- Κ.Α. 25-7135.013 με τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού θερμοπλαστικής συγκόλλησης» ποσού        5.000,00 ευρώ.

- Τις  ανάγκες  του  Δήμου  που  επιβάλλουν  την  προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια  θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος, γεννήτριας και των εργαλείων χειρός της Υπηρεσίας Ύδρευσης  του Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων, που είναι απαραίτητα για την επισκευή των βλαβών και συγκόλλησης των σωληνών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης   στις κοινόχρηστες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ψαχνά 15/11/2024

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ; ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ. H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΔΝΣΗΣ ΤΥ; Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ; ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ; ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ TE. ΤΕ3 με βαθμό Α'; ΤΕ4 με βαθμό Α'. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ; Αρ. Μελέτης : 90/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ» Ενδ. Προϋπολογισμός: 3.862,6€ CPV 42664100-9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α; ΕΙΔΗ; Μ.Μ.; ΠΟΣΟΤΗΤΑ; Τ.Μ.; ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ). 1; Αυτόματη μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης σωληνώσεων πολυαιθυλενίου; ΤΕΜ.; 1; 2.300,00€; 2.300,00€. 2; # Γεννήτρια βενζίνης τετράχρονη με ρόδες (6kVA).; ΤΕΜ.; 1; 700,00€; 700,00€. 3; Ξύστρα χειρός 2΄΄; ΤΕΜ.; 5; 23,00€; 115€. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ; 3.115,00€. ΦΠΑ (24%); 747,6€. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ; 3.862,6€. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΑΧΝΑ 15/11/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΔΝΣΗΣ ΤΥ |  |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ |  |  | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ |  |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΤΕ3 με βαθμό Α' |  |  | ΤΕ4 με βαθμό Α' |  |  |  |  |  |  |  |  |