ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια με την τοποθέτηση   πλαστικών  καθισμάτων με βάση στήριξης καθώς και πάγκων αναπληρωματικών για το γήπεδο ποδοσφαίρου Ψαχνών  του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων .

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 19.995,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  στην ανωτέρω προμήθεια περιλαμβάνεται  το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης, του αναδόχου  το οποίο  θα  βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2025 στον: Κ.Α. 15-7135.023  με τίτλο «Προμήθεια πάγκων και καθισμάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» ποσού  19.995,00 ευρώ.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Ψαχνά 11/09/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές Καθίσματος Γηπέδου

Διαστάσεις

Πλάτος 42, εκ., Ύψος 34 εκ., Βάθος 44 εκ., με διπλό τοίχωμα στην πλάτη του καθίσματος.

Εργονομικό, χωρίς αιχμηρές ακμές και με θέση για αρίθμηση, με βάση στήριξης.

Πλήρης εφαρμογή στη κερκίδα, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση απορριμμάτων κάτω από αυτή.

Συναρμολόγηση

Η τοποθέτηση γίνεται σε 3 σημεία ( τα 2 στο πάνω μέρος του καθίσματος με 2 ούπα 10χιλ. + 2 ροδέλες μεγάλης διαμέτρου + 2 στριφόνια 8 χιλ. και στο κάτω μπροστινό μέρος 1 ούπα 8 χιλ και 1 στριφόνι 6 χιλ.) ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί είτε απ΄ ευθείας στην κερκίδα ή πάνω σε μεταλλική βάση.

Υλικό

Παρθένο Polypropylene Copolymer κατάλληλο για κερκίδων και γηπέδων.

Πρόσθετα

Ultra Violet 915 (UV) αντιηλιακό προσθετικό masterbatch, κατάλληλο για έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες.

Αντιστατικό προσθετικό masterbatch, κατάλληλο για μείωση συγκέντρωσης σκόνης στην επιφάνεια του καθίσματος.

Flame Retard (FR), βραδύκαυστο προσθετικό υλικό, που το κατατάσσει στην κατηγορία ’’δύσκολα αναφλέξιμα’’, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Ευρωπαϊκών προτύπων Β-2 & Class1 από FIFA & UEFA.

Κατασκευή

Με την μέθοδο injection moulding σύμφωνα με την πιστοποίηση ISO 9001.

ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΩΝ
Seat and Back static load test EN 12727.

Horizontal static load test EN 12727

Vertical static load test EN 12727.

Seat impact test EN 12727

Seat and Back durability test (100000 κύκλοι) EN 12727.

Seat front edge durability test (100000 κύκλοι) EN 12727.

Light resistance ISO 4892-2.

Tensile properties of plastic ISO EN 527-1

Τεχνικές Προδιαγραφές Πάγκων Αναπληρωματικών

Οι πάγκοι θα αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένου σιδεροσωλήνα 40mm Χ 40mm βαρέως τύπου με μονοκόμματη πλάτη και σκεπή επικαλυμμένη με κυψελωτό πολυκαρβουνικό φύλλο.

Τα πλαϊνά θα είναι από plexi-glass 4mm και τα πλαστικά καθίσματα με στήριξη στην πλάτη.

Οι διαστάσεις των τεσσάρων μεταλλικών πάγκων των οχτώ θέσεων να είναι 4m μήκους X 1m πλάτος και 2,00m ύψος.

Οι διαστάσεις ενός πάγκου τριών θέσεων να είναι 1,70m μήκους X 1m πλάτος και 2,00m ύψος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πλαστικά καθίσματα με πλάτη και βάση στήριξης (Πλάτος 42, εκ., Ύψος 34 εκ., Βάθος 44 εκ) | 500 Τεμ | 15,45 | 7.725,00 |
| 2. | Μεταλλικοί πάγκοι αναπληρωματικών οχτώ θέσεων 4m μήκους Χ 1m πλάτος και 2,00m ύψος με plexi glass και πολυκαρβουνικό | 4 Τεμ | 1.800 | 7.200,00 |
| 3. | Μεταλλικοί πάγκοι αναπληρωματικών τριών θέσεων 4m μήκους Χ 1m πλάτος και 2,00m ύψος με plexi glass και πολυκαρβουνικό | 1 Τεμ | 1.200 | 1.200,00 |
| Καθαρή Αξία |  |  |  | 16.125,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  | 3.870,00 |
| Γενικό Σύνολο |  |  |  | 19.995,00€ |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείμενο Προμήθειας

- Η παρούσα αφορά την «Προμήθεια πάγκων και καθισμάτων για το γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων».

.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

- Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης

- Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α 114/2006)

- Τις σχετικές διατάξεις  του  N.4412/2016 ,αρ.38,96 και 118,όπως αυτός τροποποιήθηκε με  τις διατάξεις των  Ν.4605/2019 και Ν.4782/2021 και ισχύουν.

- Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  στην σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2025 με:

Κ.Α. 15-7135.023 με τίτλο «Προμήθεια  πάγκων και καθισμάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» ποσού 19.995,00 ευρώ.

- Τις  ανάγκες  του  Δήμου  που  επιβάλλουν  την  ανωτέρω προμήθεια

ΑΡΘΡΟ 3ο : Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Η παρούσα  αφορά  την προμήθεια πάγκων και καθισμάτων για το γήπεδο ποδοσφαίρου   του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων .