ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στη παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων  του ΒΙΟ.ΚΑ. της Τ.Κ. Στενής του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Στο αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνεται  η λειτουργία της γραμμής επεξεργασίας λυμάτων,  η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού καθώς μετά των απαιτούμενων αναλωσίμων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και τακτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.) της Τ.Κ. Στενής του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της συνεχούς, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Η λειτουργία ενός βιολογικού καθαρισμού αποτελεί εξειδικευμένο αντικείμενο που απαιτεί συστηματική παρακολούθηση των διεργασιών επεξεργασίας, τακτικούς ελέγχους του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, προληπτική συντήρηση, έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών και χρήση των απαραίτητων αναλωσίμων. Η έλλειψη των ανωτέρω υπηρεσιών ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της εγκατάστασης, υποβάθμιση της ποιότητας της επεξεργασίας των λυμάτων, πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης, επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και σε αυξημένο κόστος αποκατάστασης σοβαρών βλαβών.

Η σκοπιμότητα της ανάθεσης της υπηρεσίας συνίσταται στη διασφάλιση της ορθής και αδιάλειπτης λειτουργίας της εγκατάστασης, στη διατήρηση του εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση λειτουργίας μέσω προληπτικής και τακτικής συντήρησης, στην προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης της λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ. με τους όρους της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και την ισχύουσα περιβαλλοντική και υγειονομική νομοθεσία.

Επιπλέον, μέσω της συνεχούς τεχνικής υποστήριξης επιτυγχάνεται η έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, η βελτιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης, η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης προς τους κατοίκους της περιοχής.

Ως εκ τούτου, η ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτελεί αναγκαία και τεχνικά τεκμηριωμένη ενέργεια για την εύρυθμη, ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. της Τ.Κ. Στενής, προς όφελος του Δήμου, των δημοτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 32.550 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον ΑΛΕ. 025.2420301.006 με τίτλο «Συντήρηση ΒΙΟ.ΚΑ.Τ.Κ. Στενής» με σχετική πίστωση 33.880,00ευρώ για το έτος 2026 και η δαπάνη επιμερίζεται για το έτος 2026: στο ποσό των 23250 € και για το έτος 2027: στο ποσό των 9300€.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά, 9/07/ 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ο Αν ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Αρ. Μελέτης : 17/2026. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ. Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ » Ενδ. Προϋπολογισμός: |
| --- | --- |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

| ΔΑΠΑΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Β.Κ. ΣΤΕΝΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OMAΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/Μ.Μ.) | ΚΟΣΤΟΣ (€) |
| 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β.Κ. (ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) |  |  |  |  |
| α. | Δαπάνη προσωπικού (μηνιαία δαπάνη) |  |  |  |  |
| 1 | Τεχνίτης μερικής απασχόλησης | ημέρες | 20 | 82,00 | 1640,00 |
| 2 | Χημικός Μηχανικός μερικής απασχόλ | hr | 18 | 20,00 | 360,00 |
| 3 | Μηχανολογος Μηχανικός μερικής απασχόλησης | hr | 18 | 20,00 | 360,00 |
| β. | Λοιπές δαπάνες (μηναία δαπάνη) |  |  |  |  |
| 1 | Αναλώσιμα - υλικά τακτικής συντήρησης | τεμ | 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | Δαπάνη χημικών αναλύσεων- περιβαλλοντικής παρακολούθησης- απομαρυσμένη παρακολούθηση- καύσιμα-λοιπά διοικητικά έξοδα | τεμ | 1 | 700,00 | 700,00 |
|  | Αθροισμα μηνιαίας δαπάνης |  |  |  | 3750,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| ΑΤ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Λειτουργία Συντήρηση ΒΚ | Μήνας | 7 | 3.750,00 | 26.250,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 26.250,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 6.300,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  |  | 32.550,00 |

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά, 9/07/ 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ο Αν ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του ΒΙΟ.ΚΑ. της  Τ.Κ. Στενής του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΣ εξυπηρετεί τους οικισμούς Άνω και Κάτω Στενής και έχει κατασκευαστεί εδώ και είκοσι πέντε χρόνια περίπου.

Το διάγραμμα ροής της επεξεργασίας περιλαμβάνει

- πρωτοβάθμια επεξεργασία  (εσχάρωση και  εξάμμωση)

- βιολογική επεξεργασία (απονιτροποίηση - αερισμό  με σταθερό επιφανειακό αεριστήρα - καθίζηση)

- μονάδα απολύμανσης (χλωρίωση)  και προσωρινή αποθήκευσης καθαρών

- μονάδα επεξεργασίας ιλύος (παχυντή βαρύτητας και μονάδα αφυδάτωσης)

Η εγκατάσταση συμπληρώνεται με βοηθητικά δίκτυα υποδομής (σωληνώσεις διασύνδεσης, δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,  μονάδα βιομηχανικού νερού) και κτιριακά έργα.

Για τη λειτουργία και τις εργασίες τακτικής συντήρησης της εγκατάστασης απαιτείται η απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού με ειδικές γνώσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση ειδών απολύτως απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία και ρύθμιση της εγκατάστασης. Δεδομένης της ελλιπούς στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του φόρτου εργασίας προτείνεται η ανάθεση τους σε εξωτερικό φορέα.

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι  η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων  για χρονικό διάστημα επτά μηνών  και ειδικότερα

- Η λειτουργία της γραμμής επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου και τα φορτία της εγκατάστασης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ποιότητα εκροής

- Ο έλεγχος της γραμμής επεξεργασίας ιλύος και θέση αυτής σε λειτουργία  ανάλογα με τη παραγόμενη περίσσεια ιλύ προς επεξεργασία

- Η υγιεινολογική παρακολούθηση (εργαστηριακοί έλεγχοι κλπ.)

- Η εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος τακτικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης

- Η  έγκαιρη ενημέρωση του κυρίου του έργου  και ο  προγραμματισμός  των παραγγελιών για όλα τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, υλικά   και χημικά, ώστε η εγκατάσταση  να λειτουργεί απρόσκοπτα και αποδοτικά.

- Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού του ΒΙΟ.ΚΑ. και οι εργασίες των επισκευών συνήθων βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση και μπορεί να εκτελεστούν επί τόπου με απλά μέσα.

- Η γενικότερη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου  και καθαρισμός των μονάδων του ΒΙΟ.ΚΑ. ώστε να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία.

- Επιστημονική υποστήριξη και παροχή πληροφοριών σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της εγκατάστασης και την ανάγκη συντήρησης αυτής.

- H τηλεματική παρακολούθηση της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μετατροπών στο σύστημα αυτοματισμού της εγκατάστασης για την υλοποίησή της υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ενεργής γραμμής.

- Οι άμεσες εργασίες αντιμετώπισης βλαβών – έκτακτων συνθηκών κατά τις μη εργάσιμες ημέρες

Στο αντικείμενο της σύμβασης δε περιλαμβάνεται

- η προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση  βλαβών που  οφείλονται σε παλαιότητα του εξοπλισμού και δε περιλαμβάνονται στη παρούσα σύμβαση.

- Το κόστος χημικών  και  ενέργειας και αναλώσιμων  (λιπαντικά και ανταλλακτικά για την προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού)

- Φόρτωση και αποκομιδή της ιλύος

- Η δαπάνη χρήσης βυτιοφόρων και  αποφρακτικών μέσων που τυχόν απαιτηθούν

- Το κόστος παρόχου επικοινωνίας για τις ανάγκες τηλεματικής σύνδεσης

Ειδικός όρος

Στο αντικείμενο της σύμβασης δε περιλαμβάνεται η προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών  και υλικών που  απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών στον εξοπλισμό  που τυχόν παρουσιάζει σήμερα η εγκατάσταση. Επίσης δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη επισκευών στα σκυροδέματα. Επιπλέον στο αντικείμενο της σύμβασης δε περιλαμβάνεται η κατασκευή πρόσθετων εγκαταστάσεων αναφορικά με την επεξεργασία και διάθεση των εκροών.

Ο ακριβής καθορισμός των απαιτούμενων προμηθειών (εξοπλισμού και ανταλλακτικών) θα γίνει από κοινού με τον ανάδοχο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η δαπάνη προμήθειας αυτών βαρύνει τον κύριο του έργου ενώ η εργασία εγκατάστασης και αποκατάστασης λειτουργίας είναι υποχρέωση του αναδόχου.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά, 9/07/ 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ο Αν ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Αρ. Μελέτης :. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ. Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ » Ενδ. Προϋπολογισμός: 37.200,00€ CPV 90481000-2 |
| --- | --- |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείμενο Υπηρεσίας

Η παρούσα συγγραφή  αφορά  την παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και τακτική συντήρηση του ΒΙΟ.ΚΑ. της  Τ.Κ. Στενής του  Δήμου  Διρφύων- Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 2ο :Ισχύουσες διατάξεις

- Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

- Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006

- Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  στην σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2026 με ΑΛΕ 025.2420301.006 με τίτλο «συντήρηση ΒΙΟ.ΚΑ. Τ.Κ. Στενής».

- Τις  ανάγκες  του  Δήμου  που  επιβάλλουν  την  υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Η προδιαγραφή αυτή αφορά  την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση του ΒΙΟ.ΚΑ. της  Τ.Κ. Στενής του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται

- Η λειτουργία της γραμμής επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου και τα φορτία της εγκατάστασης έτσι  ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ποιότητα εκροής

- Ο έλεγχος της γραμμής επεξεργασίας ιλύος και θέση αυτής σε λειτουργία  ανάλογα με τη παραγόμενη περίσσεια ιλύ προς επεξεργασία

- Η υγιεινολογική παρακολούθηση (εργαστηριακοί έλεγχοι κλπ.)

- Η εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος τακτικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης

- Η  έγκαιρη ενημέρωση του κυρίου του έργου  και ο  προγραμματισμός  των παραγγελιών για όλα τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, υλικά   και χημικά, ώστε η εγκατάσταση  να λειτουργεί απρόσκοπτα και αποδοτικά.

- Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού του ΒΙΟ.ΚΑ. και οι εργασίες των επισκευών συνήθων βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση και μπορεί να εκτελεστούν επί τόπου με απλά μέσα.

- Η γενικότερη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου  και καθαρισμός των μονάδων του ΒΙΟ.ΚΑ. ώστε να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία.

- Επιστημονική υποστήριξη και παροχή πληροφοριών σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της εγκατάστασης και την ανάγκη συντήρησης αυτής.

- H τηλεματική παρακολούθηση της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μετατροπών στο σύστημα αυτοματισμού της εγκατάστασης για την υλοποίησή της και οι άμεσες εργασίες αντιμετώπισης βλαβών – έκτακτων συνθηκών κατά τις μη εργάσιμες ημέρες

Ο ανάδοχος για τη παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας θα διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη της υπηρεσίας και κατ΄ελάχιστο

Έναν (1) τεχνίτη για την εκτέλεση των εργασιών  συντήρησης και απλών χειρισμών

Έναν Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ και έναν Χημικό Μηχανικό, αμφότεροι  με εμπειρία σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 4ο : Χρονική διάρκεια εργασιών

Η διάρκεια των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στον ΒΙΟ.ΚΑ. θα έχει διάρκεια 7 μηνών

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά, 9/07/ 2026 |  |
| --- | --- | --- |
| ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ο Αν ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |